汽车起重机

技术规范书

汽车起重机技术规格

汽车起重机 型号:

最大额定起重量：25t；

一、技术介绍 1、底盘部分

最新设计、制造，全头驾驶室， 3  桥底盘，驱动/转向：6×4×2。

1.1、车架

最新设计、制造，优化结构设计，防扭转箱型结构，高强度钢材。支腿箱体位 于 1 桥和 2 桥之间以及车架后端。具有前后牵引挂钩。

1.2、底盘发动机 制造商：上海柴油机股份有限公司； 型	号：SC8DK280Q3（东风牌）

型	式：直列、六缸、水冷、增压中冷电控柴油发动机； 环保性：国V

燃料箱容量：约 260L 1.3、动力传动系统

1.3.1 变速箱

机械操纵，6 档或 8 档变速箱。

1.3.2 车桥

高强度桥，维护方便。 第一桥：单胎，转向不驱动； 第二桥：双胎，驱动不转向； 第三桥：双胎，驱动不转向。

1.3.3 驱动轴

驱动轴均采用端面齿连接，优化动力传输，传递扭矩大。 1.4、全桥悬挂

前悬挂：纵置钢板弹簧式，筒式减震器 后悬挂：纵置钢板弹簧式，双轴平衡，板簧与推力杆导向。

1.5、转向

机械式转向机构，带有液压助力。 1.6、轮胎

斜交轮胎，11.00-20，适用于重型汽车，通用性强。标配 1 个备胎。 1.7、制动系统

行车制动：脚踏板操纵的双回路气压制动。第一回路作用于一轴车轮上，第二 回路作用于二、三轴车轮上；

驻车制动：放气制动，作用于后面两根轴上，通过各轴上的弹簧储能气室起作 用；

辅助制动：发动机排气制动。 1.8、底盘驾驶室

新型豪华全头驾驶室，配 CD 音响，可调式座椅、方向盘，大视野后视镜，电 控洗窗器，电子门窗升降器。

标配暖风和单冷空调。 1.9、液压系统

定量泵，通过取力器联接至变速箱，控制下车液压支腿并为起重作业提供动力。 1.10、液压支腿

“H”型支腿，4 点支撑，水平和垂直支腿全液压操纵，底盘两侧装有操纵手 柄，操纵手柄旁装有水平仪和油门操纵开关。支脚盘铰接在垂直支腿下面。

第五支腿：位于车架前端，可以完成 360 度全回转起重作业。 1.11、电气设备

24V DC，负极搭铁，2 个蓄电池，照明按中国道路交通标准，包括前大灯，雾 灯，倒车灯。

1.12、工具

随车配置一套维修工具。 2、上车部分

2.1、回转支承

单排四点接触球外齿式回转支承，可 360°连续全回转，回转支承滚柱轨道密封， 可防水防尘。

2.2、转台结构

采用细晶粒高强度钢全焊接抗扭框架结构，承载能力高。

2.3、液压系统

机械操纵的多路换向阀控制系统，主操纵阀为负载敏感控制多路换向阀。当泵 出口压力与负载压力之间的压差减小或增大时，系统可自动改变马达、油缸等执行 原件流量大小，减少系统的发热量，提高整机的微动性。

起升具有轻载高速、重载低速的特点。 变幅采用重力下放，节能性好。 回转微动性好、旋转平稳。 液压油箱容量：约 483 升。

2.3.1、液压油散热器 与液压系统串联，功率大，能有效降低系统油温。

2.4、控制

机械控制，通过安装在座椅前部的 5 个操纵杆控制，起重机的全部动作和速度 可通过系统进行无级控制。

2.5、主/副起升机构 液压马达驱动的行星齿轮减速机，内置常闭式制动器。抗缠绕钢丝绳。可与副起升机构单独运转。

主起升机构，单绳拉力 40KN，钢丝绳直径φ14mm，长度 155m。 副起升机构，单绳拉力 40KN，钢丝绳直径φ14mm，长度 95m。

2.6、变幅机构

1 根装有平衡阀的油缸； 变幅角度：-2°～80°

2.7、回转机构

液压马达驱动上车回转，内置行星齿轮减速机和常闭式制动器。具有自由滑转 功能，回转速度可无级调速。

2.8、主起重臂

由 1 节基本臂和 3 节伸缩臂组成，采用抗扭曲设计，高强度结构钢制造。起重 臂截面为圆弧角十二边形，吊臂起重作业稳定性好，滑块间隙可调节。单缸加绳排 伸缩机构，同步伸缩。

臂头滑轮组标准配置为 5 个滑轮。

2.9、上车操纵室 按照人机工程学设计的新款圆弧面操纵室，安全舒适，装有安全玻璃和保护栏。

车窗装有遮阳帘，外开式车门，可调式坐椅。按人机工程学合理布局的标准操纵控 制件和指示器，视野开阔。

标配冷暖空调。

2.10、安全装置

液压系统配置液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁等装置，保证系统稳定安 全。

赫思曼力限器系统，采用先进的微处理器技术，其功耗小、功能强、灵敏度高、 操作简便。大屏幕的液晶显示器，以中文和图形方式显示力矩百分比、实际起重量、 额定起重量、幅度、吊臂长度、角度、最大起升高度、工矿代码、倍率、限制角度、 信息代码等起重作业参数。具有完整的预先报警、超载停止作业功能。系统还具有 超载记忆功能（黑匣子）和故障自诊断功能。

卷扬设置三圈保护器，防止钢丝绳过放。 臂头设置高度限位，防止钢丝绳过卷。

2.11、配重

配重块用固定在起重机转台尾部，重量： 5690kg。 2.12、副起重臂

高强度钢焊接，桁架式结构，长度为 8.15m；安装角度 0°、15°、30°； 公路行驶时可附在主臂侧面。

2.13、吊钩

| 序号 | 起重量（t） | 滑轮组 | 重量（kg） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 5 | 250 | 1 | 单钩 |
| 2 | 2.8 | 0 | 55 | 1 | 单钩 |

3、颜色

起重机底盘：黑色； 驾驶室，起重机上车：工程黄色。

二、主要外配套件表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 厂 家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 |  |  |
| 2 | 变速箱 |  |  |
| 3 | 转向器 |  |  |
| 4 | 车 桥 |  |  |
| 5 | 轮 胎 |  |  |
| 6 | 液压油泵 |  |  |
| 7 | 下车多路阀 |  |  |
| 8 | 回转支承 |  |  |
| 9 | 上车多路阀 |  |  |
| 10 | 主、副卷扬马达 |  |  |
| 11 | 主、副卷扬减速机 |  |  |
| 12 | 主、副卷扬钢丝绳 |  |  |
| 13 | 回转马达 |  |  |
| 14 | 回转减速机 |  |  |
| 15 | 变幅油缸 |  |  |
| 16 | 伸缩油缸 |  |  |
| 17 | 力矩限制器 |  |  |
| 18 | 液压油缸密封件 |  |  |
| 19 | 液压卡套管接头 |  |  |
| 20 | 主臂板材 |  |  |

三、汽车起重机性能参数

1、起重机行驶状态主要技术参数表	遵从于技术改进

| 类别 | 项 目 |  |  | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 参数 | 整机全长 |  |  | mm | 12650 |
|  | 整机全宽 |  |  | mm | 2500 |
|  | 整机全高 |  |  | mm | 3380 |
|  | 轴距 |  |  | mm | 4425+1350 |
|  | 轮距 |  |  | mm | 2074/1834/1834 |
| 重量 参数 | 行驶状态总质量 |  |  | kg | 29400 |
|  | 轴 荷 |  | 前 轴 | kg | 6600 |
|  |  |  | 后 轴 | kg | 22800 |
| 动力参 数 | 发动机型号 |  |  |  | SC8DK280Q3 |
|  | 发动机额定功率 |  |  | kw/(r/min) | 206/2200 |
|  | 发动机额定扭矩 |  |  | N.m/(r/min) | 1112/1400 |
| 行 驶 参 数 | 行驶 速度 | 最高行驶速度 |  | km/h | 75 |
|  |  | 最低行驶速度 |  | km/h | 2.9 |
|  | 转弯 直径 | 最小转弯直径 |  | m | 22 |
|  |  | 臂头最小转弯直径 |  | m | 24.43 |
|  | 最小离地间隙 |  |  | mm | 260 |
|  | 接近角 |  |  | ° | 16 |
|  | 离去角 |  |  | ° | 13 |
|  | 制动距离（车速为 30km/h） |  |  | m | ≤10 |
|  | 最大爬坡度 |  |  | % | 30 |
|  | 百公里油耗 |  |  | l | ≤37 |
| 噪音参 数 | 加速行驶机外噪声 |  |  | dB（A） | 84 |
|  | 驾驶员耳旁噪声 |  |  | dB（A） | 90 |

2、起重作业状态主要技术参数表

| 类 别 | 项 目 |  |  |  | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 性 能 参 数 | 最 大 额 定 总 起 重 量 |  |  |  | t | 25 |
|  | 最 小 额 定 幅 度 |  |  |  | m | 3 |
|  | 转 台 尾 部 回 转 半 经 |  |  |  | mm | 3065 |
|  | 最大起重力矩 |  | 基 本 臂 |  | kN.m | 1010 |
|  |  |  | 最长主臂 |  | kN.m | 600 |
|  |  |  | 最长主臂+副臂 |  | kN.m | 376 |
|  | 支 腿 距 离 |  | 纵 向 |  | m | 5.14 |
|  |  |  | 横 向 |  | m | 6.0 |
|  | 起 升 高 度 |  | 基 本 臂 |  | m | 10.8 |
|  |  |  | 最长主臂 |  | m | 34.19 |
|  |  |  | 最长主臂+副臂 |  | m | 42.3 |
|  | 起 重 臂 长 度 |  | 基 本 臂 |  | m | 10.7 |
|  |  |  | 最长主臂 |  | m | 34 |
|  |  |  | 最长主臂+副臂 |  | m | 34+8.15 |
|  | 副 臂 安 装 角 |  |  |  | ° | 0、15、30 |
| 工 作 速 度 参 数 | 起重臂变幅时间 |  | 起 臂 |  | S | 75 |
|  |  |  | 落 臂 |  | S | 45 |
|  | 起重臂伸缩时间 |  | 全 伸 |  | S | 100 |
|  |  |  | 全 缩 |  | S | 60 |
|  | 最 大 回 转 速 度 |  |  |  | r/min | 2.5 |
|  | 支腿伸缩时间 | 水 平 支 腿 |  | 同时伸 | s | 35 |
|  |  |  |  | 同时缩 | s | 30 |
|  |  | 垂 直 支 腿 |  | 同时伸 | s | 40 |
|  |  |  |  | 同时缩 | s | 35 |
|  | 起升速度（单绳） | 主起升机构 |  | 满 载 | m/min | 75 |
|  |  |  |  | 空 载 | m/min | 120 |
|  |  | 副起升机构 |  | 满 载 | m/min | 75 |
|  |  |  |  | 空 载 | m/min | 120 |
|  | 机 外 辐 射 |  |  |  | dB（A） | ≤118 |
|  | 司 机 位 置 处 |  |  |  | dB（A） | ≤90 |

3、汽车起重机起重性能表

  - 、主臂起重性能表（全伸支腿）	单位：kg

| 工作幅度 （m） | 全伸支腿，不支第五支腿，侧、后方作业 ； 全伸支腿，支第五支腿， 360 度作业 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主 臂 长 |  |  |  |  |  |
|  | 10.70 m | 15.36m | 20.02 m | 24.68 m | 29.34m | 34.00 m |
| 3 | 25000 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 25000 | 18000 |  |  |  |  |
| 4 | 24000 | 18000 | 16000 |  |  |  |
| 4.5 | 22200 | 17500 | 16000 | 11000 |  |  |
| 5 | 20200 | 17500 | 16000 | 10900 |  |  |
| 5.5 | 18200 | 17500 | 15200 | 10600 | 8000 |  |
| 6 | 16500 | 16600 | 14300 | 10400 | 8000 |  |
| 6.5 | 15000 | 15300 | 13200 | 10000 | 8000 | 7100 |
| 7 | 13300 | 13700 | 12500 | 9500 | 8000 | 7000 |
| 8 | 10600 | 11000 | 11000 | 8800 | 7500 | 6700 |
| 9 |  | 9000 | 9300 | 8200 | 7100 | 6200 |
| 10 |  | 7500 | 7800 | 7500 | 6500 | 5700 |
| 12 |  | 6300 | 5600 | 5900 | 5600 | 4600 |
| 14 |  |  | 4200 | 4500 | 4500 | 4100 |
| 16 |  |  | 3200 | 3500 | 3600 | 3700 |
| 18 |  |  |  | 2800 | 2800 | 2800 |
| 20 |  |  |  | 2300 | 2300 | 2300 |
| 22 |  |  |  | 1800 | 1800 | 1900 |
| 24 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |
| 26 |  |  |  |  | 1100 | 1200 |
| 28 |  |  |  |  |  | 900 |
| 30 |  |  |  |  |  | 700 |
| 倍率 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 吊钩 重量 | 250kg |  |  |  |  |  |

  - 、主臂起重性能表（全伸支腿）	单位：kg

| 工作幅度 （m） | 半伸支腿（带第五支腿 ）360 度 作 业 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主 臂 长 |  |  |  |  |  |
|  | 10.70 m | 15.36m | 20.02 m | 24.68 m | 29.34m | 34.00 m |
| 3 | 25000 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 25000 | 18000 |  |  |  |  |
| 4 | 24000 | 18000 | 16000 |  |  |  |
| 4.5 | 22000 | 17500 | 16000 | 11000 |  |  |
| 5 | 18100 | 17500 | 16000 | 10900 |  |  |
| 5.5 | 15000 | 15200 | 15200 | 10600 | 8000 |  |
| 6 | 12700 | 12900 | 12900 | 10400 | 8000 |  |
| 6.5 | 11000 | 11100 | 11200 | 10000 | 8000 | 7100 |
| 7 | 9600 | 9700 | 9800 | 9500 | 8000 | 7000 |
| 8 | 7500 | 7600 | 7700 | 8200 | 7400 | 6500 |
| 9 |  | 6200 | 6200 | 6700 | 6700 | 6000 |
| 10 |  | 5100 | 5100 | 5600 | 5600 | 5500 |
| 12 |  | 3500 | 3600 | 4100 | 4100 | 3900 |
| 14 |  |  | 2600 | 3000 | 3000 | 2900 |
| 16 |  |  | 1800 | 2300 | 2300 | 2200 |
| 18 |  |  |  | 1800 | 1700 | 1600 |
| 20 |  |  |  | 1300 | 1300 | 1200 |
| 22 |  |  |  | 1000 | 1000 | 900 |
| 24 |  |  |  |  | 700 | 600 |
| 倍 率 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 吊钩 重量 | 250kg |  |  |  |  |  |

3.3、全伸支腿副臂起重性能表(侧、后方)

| 主臂仰角 (°) | 主 臂 34 m(支腿全伸) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 副 臂 8.15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补 偿 角 (°) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  |
|  | 幅度 (mm) | 起升高 度 （mm | 起重量 (kg) ） | 幅度 (mm) | 起升高 度 （mm | 起重量 (kg) ） | 幅度 (mm) | 起升高 度 （mm | 起重量 (kg) ） |
| 78 | 8700 | 42300 | 2800 | 10500 | 41900 | 2500 | 12100 | 40900 | 1900 |
| 75 | 10800 | 41800 | 2800 | 12550 | 41000 | 2400 | 14700 | 40000 | 1750 |
| 72 | 12800 | 41200 | 2750 | 14650 | 40500 | 2200 | 16150 | 39300 | 1700 |
| 70 | 14200 | 40700 | 2650 | 16000 | 40000 | 2100 | 17400 | 38700 | 1600 |
| 65 | 17500 | 38900 | 2150 | 19960 | 38100 | 1800 | 20400 | 37000 | 1500 |
| 60 | 20900 | 37400 | 1800 | 22400 | 36300 | 1600 | 23500 | 35000 | 1400 |
| 55 | 23500 | 34900 | 1400 | 25000 | 34600 | 1300 | 26050 | 32400 | 1230 |
| 50 | 26800 | 33000 | 1000 | 28150 | 31700 | 900 | 29550 | 30100 | 900 |
| 40 | 31800 | 27700 | 500 | 32900 | 26100 | 400 | 33500 | 24500 | 400 |
| 倍率 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊钩 重量 | 55kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4、半伸支腿副臂起重性能表(侧、后方)

| 主臂仰角 (°) | 主 臂 33 m 半 伸 支 腿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 副 臂 8.15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补 偿 角 (°) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  |
|  | 幅度 (mm) | 起升高 度 （mm | 起重量 (kg) ） | 幅度 (mm) | 起升高 度 （mm | 起重量 (kg) ） | 幅度 (mm) | 起升高 度 （mm | 起重量 (kg) ） |
| 78 | 8700 | 42300 | 2800 | 10500 | 41900 | 2500 | 12100 | 40900 | 1900 |
| 75 | 10800 | 41800 | 2800 | 12550 | 41000 | 2400 | 14700 | 40000 | 1750 |
| 72 | 12800 | 41200 | 2750 | 14650 | 40500 | 2200 | 16150 | 39300 | 1700 |
| 70 | 14200 | 40700 | 2650 | 16000 | 40000 | 2100 | 17400 | 38700 | 1600 |
| 65 | 17500 | 38900 | 1800 | 19960 | 38100 | 1600 | 20400 | 37000 | 1500 |
| 60 | 20900 | 37400 | 1200 | 22400 | 36300 | 1100 | 23500 | 35000 | 1000 |
| 55 | 23500 | 34900 | 800 | 25000 | 34600 | 800 | 26050 | 32400 | 700 |
| 50 | 26800 | 33000 | 600 | 28150 | 31700 | 500 | 29550 | 30100 | 500 |
| 倍率 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊钩 重量 | 55kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

对表 3.1、表 3.2、表 3.3、表 3.4 中起重量的说明：

（1）、表中额定起重量所表示的数值，是在平整的坚固地面上本起重机能够保证的

（2）、最大起重量，此起重量不超过倾翻载荷的75%;

（3）表中额定起重量包括吊钩和吊具的重量；

（4）表3-3、表3-4中的工作幅度是包括吊臂的变形量在内的实际值，因此一定以工 作幅度为依据进行起重作业；

（5）75%的倾翻载荷考虑了5级风，即风速为14.1m/s，允许达5级风时起重机仍可 作业。

（6）表3-3、表3-4、表3-5、表3-6中起升高度及幅度均为参考值。

（7）主臂起重性能表中所列参数是指不带副臂时的额定起重量，当主臂臂头装有 副臂时，主臂的额定起重量根据实际情况，应减去900kg；

# 4售后服务要求

4.1 保证厢体的质保期为24个月。

4.2 保证承载车底盘的质保期为12个月（或按产品技术协议）。

投标人技术人员必须在交货时对招标人的运行和维护人员进行必要的培训。

4.3 交货时间:合同签订后60天内完成。

4.4 交货地点：投标方指定地点。

4.5 投标方为招标方提供技术培训及维修培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等.

4.6车辆必须经国家相关部门批准，方便挂牌，中标方负责办理车辆上牌手续，投标报价含车辆购置税以及办理车辆上牌手续所有费用。

5、起升高度曲线